AFT 原料质量报告

- AFT单抗效价与抑制实验

- 本实验在偶联抗原稀释度 8W 倍下初筛AFT单抗效价20W，灵敏度0.01ppb。

标准曲线图

数据分析图

说明：1. Mean 表示吸光度值的平均值；

2. CV 指平行吸光度值的变异系数，也就是平行孔的差异；

3.曲线标准品系列是：0ppt,10ppt,30ppt,90ppt,270ppt,810ppt.回归曲线 Logit/log 为y=-2.2x+91.2 ,本曲线是在偶联抗原最佳稀释度 8W 倍，抗体稀释20W 倍组合下的曲线，标准曲线的线性r2>0.99。

二、试剂盒特异性实验

药物名称	交叉反应率（%）

黄曲霉毒素 AFT		100%

黄曲霉毒素 B2	< 10%

黄曲霉毒素 G1	< 1%

三、胶体金特性

胶体金的灵敏度为2 ppb，完全消线，线条清晰。