非洲猪瘟病原检测量子点检测卡

【产品简介】

本产品为非洲猪瘟病原检测量子点检测卡，检测血清样品中非洲猪瘟病原的残留。整个检测过程需要 8分钟。

【产品组成】

非洲猪瘟病原检测量子点检测卡（50个/盒）；样品稀释液样本稀释液(150ul/管)；

【操作方法】

1.用吸管吸取一滴（约30微升）血清滴入稀释液中混匀，全部吸取约200微升加入检测卡加样孔中。

- 2.放入37℃孵育器中孵育8分钟判断结果

- 【结果判定】

1.阳性：在荧光灯照射观察，若C线显色，T线同时显色，判为阳性。
2.阴性：在荧光灯照射观察，若C线显色，而T线不显色，判为阴性。
3.无效：在荧光灯照射观察，若C线不显色，则结果无效，建议重新测试。

【操作规程】

1. 在进行测试前先完整阅读使用说明书，使用前将样品稀释液恢复至室温。

2. 提前打开孵育器预热到37℃。

3 .拉出孵育器槽，将检测卡平放于孵育器槽内靠里侧，用吸管吸取待检样品溶液到检测卡的加样孔中静止10秒，然后将槽推进孵育器内孵育。

- 记时8min，孵育完毕后取出检测卡，请于1分钟内观察结果。

【注意事项】

1.检测卡请在保质期内一次性使用,不同批次的检测卡和稀释液不能混用。

2.稀释液里含有特殊成分，不可以直接滴加稀释液测试检测卡，此结果无效。

3.样品稀释液如果超过1周不使用请置2-8摄氏度保存，用前恢复至室温再使用；

4.不要触摸检测卡中央的白色膜面，以免受污染后影响检测结果的准确性;

5.检测卡铝箔包装袋打开后请立即使用,以免检测卡受潮影响检测结果;

【储存及有效期】

本产品应储存于2-25℃，阴凉避光干燥处,切勿冷冻;具体有效期及批号见试剂盒外包装。